Сравнительная таблица

к проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Минераловодского городского округа, утверждённые решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 02 августа 2017 года № 441»

| № п/п | Раздел, часть, пункт, абзац | Текст проекта решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставро-польского края от 02.08.2017 года № 441 «Об утверждении Правил благоустройства терри-тории Минераловодского городского округа» | Текст проекта решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 02.08.2017 года № 441 «Об утверждении Правил благоустройства территории Минераловодского городского округа» в новой редакции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.21.2. | 4.21.2. Некапитальные нестационарные сооружения должны соответствовать проекту, согласованному с администрацией, и договору на аренду земельного участка. Помимо предоставленных чертежей в состав проекта должен быть включен генеральный план земельного участка с указанием границ обязательного благоустройства и санитарного содержания данного участка. | 4.21.2. Некапитальные нестационарные сооружения должны соответствовать проекту, согласованному с администрацией, и договору на аренду земельного участка. Помимо предоставленных чертежей в состав проекта должен быть включен генеральный план земельного участка с указанием границ обязательного благоустройства и санитарного содержания данного участка. Запрещается возводить к объектам торговли различного рода пристройки, козырьки, навесы, не предусмотренные согласованными проектами, и использовать их под складские цели, а также складировать тару и запасы товаров около объекта торговли. Размещение информационных конструкций, не соответствующих требованиям, установленным администрацией Минераловодского городского округа, запрещается. В случае размещения информационной конструкции, не соответствующей установленным требованиям, она подлежит демонтажу за счет средств ее владельца. |
| 2 | 4.22.13 |  | 4.22.13. Содержание и ремонт внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, а также размещаемых на них конструкций и оборудования (за исключением рекламных и информационных конструкций) осуществляются собственниками (правообладателями) указанных зданий, строений, сооружений (помещений в них). |
| 3 | 12.7.9. | - До начала производства земляных работ строительная организация обязана: - вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые должны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства (особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы). В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове; - установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; - оградить место производства работ сплошным ограждением, на ограждении вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации; - ограждение содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначить красными сигнальными фонарями; - на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи установить мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга; - в случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, разместить соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ; - оформить в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых насаждений. | 12.7.9. До начала производства земляных работ строительная организация обязана: - вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые должны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства (особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы). В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове; - установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; - оградить место производства работ сплошным ограждением, на ограждении вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации. Ограждения и их конструкции должны быть выполнены из профили-рованных металлических листов из оцинко-ванной стали или алюминия, быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям. Окраска должна осуществляться не менее двух раз в год. Высота ограждения не менее 2,5 м. На конст-рукциях ограждений строительных площадок должны быть размещены баннеры с видами Минераловодского городского округа; - ограждение содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначить красными сигнальными фонарями; - на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи установить мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга; - в случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, разместить соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ; - оформить в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых насаждений. - уборка и покос травы на строительных площадках, а также на прилегающих территориях к строительным площадкам производятся силами организаций, выполняющих строительные, ремонтные, восстановительные работы от начала работ до сдачи объектов в эксплуатацию (окончания ремонтных, восстановительных работ). |
| 4 | 12.7.13 | 12.7.13. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки. | 12.7.13. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки. Запрещается засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники, газоны, люки колодцев, водосточные решетки, лотки и кюветы, пропускные трубы и дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги, тротуары, невыделенные для производства работ. При производстве работ запрещается: - повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства округа; - производить откачку воды из колодцев, траншей и котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц. Сброс воды производить в имеющиеся системы закрытой и открытой ливневой канализации, а при отсутствии таковой вывозить в емкостях; - оставлять на проезжей части улиц, тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ; - занимать излишние площади под складирование, производить ограждение работ сверх установленных границ; - загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов. |
| 5 | 12.8.5. |  | 12.8.5. Запрещается самовольное устройство съездов (въездов) с дорог общего пользования к участкам индивидуальной застройки и участкам в садоводствах. Устройство съезда (въезда) с дорог общего пользования к участкам индивидуальной застройки разрешается при наличии проекта, согласованного всеми заинтересованными службами, и разрешения, выдаваемого предприятием, осуществляющим содержание и эксплуатацию дороги общего пользования. |

Начальник Управления

муниципального хозяйства администрации

Минераловодского городского округа                                                                                                                    С.Я. Андреев